阳环（春）建审〔2025〕2号

阳江市生态环境局关于广东宇丰专用汽车有限公司汽车生产技术改进项目环境影响报告表的批复

广东宇丰专用汽车有限公司：

你单位报批的《广东宇丰专用汽车有限公司汽车生产技术改进项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园 C3-2、C3-4 地块，汽车生产技术改进项目位于已建的厂房内，拟对现有项目的生产内容进行技术改进，其中包括：专用载货车改装量由500辆/年调整为100辆/年，冷藏车改装量由2500辆/年调整为1000辆/年；拟增加胶水（聚氨酯本体型胶粘剂）、天那水、木材等原辅料的使用，满足提升产品质量需求；调整车间布局，A7涂装车间内减少一个喷漆房和一个烤漆房，其余区域转为空置厂房，A1、A2、A3、A8、B2车间取消原有的使用功能（分别为底盘车库、成品车库、海外车间、售后服务中心），均转为空置厂房。

- 本次技改不涉及劳动定员、工作制度的变化。厂内不设食堂，劳动定员仍为50人，工作制度仍为1班/天，8小时/班，年工作300天。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目焊接烟尘配置移动式烟尘净化器对其进行处理后无组织排放；机加工、打磨工序产生的颗粒物在车间自然沉降后，无组织排放。本技改项目三明治泡沫板切割工序废气经收集后，再经一套“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附”装置处理后由一根15m排气筒DA002排放，颗粒物排放浓度执执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段排放浓度限值要求；本技改项目喷漆、烘干、喷枪清洗产生的废气密闭负压经收集后，再经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放，有组织总VOCs排放浓度执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB4/816-2010）烘干室排气筒排放浓度限值，二甲苯排放浓度执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB4/816-2010）II时段排气筒排放浓度限值，颗粒物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；厂界无组织颗粒物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，总VOCs、二甲苯排放浓度执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB4/816-2010）表3无组织排放监控点VOCs浓度限值，厂区内VOCs排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

本项目VOCs排放量应控制在0.286t/a以内（其中有组织为0.176t/a，无组织为0.093t/a）。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入阳春产业转移工业园污水管网，进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理。洗车废水经隔油隔渣池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准的较严值后，最终汇合生活污水排入阳春产业转移工业园污水处理厂处理。项目喷淋塔水、水帘柜废水循环使用，定期更换的废水交由有相应危废资质的单位处理，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般固废金属边角料、沉淀金属粉尘、泡沫边角料、焊渣、废过滤棉（移动式焊接烟尘净化器过滤棉）收集后交有相应处理能力单位处理；危废废物废原料桶、漆渣、废抹布、废液压油、废润滑油、废抹布及手套、废活性炭、喷淋塔废水、水帘柜废水、喷漆废气处理过程中产生的废过滤棉交有相应危险废物资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2025年5月21日