阳环（春）建审〔2025〕3号

阳江市生态环境局关于阳春市粪污集中处理中心

河口镇年产4万吨商品有机肥项目环境影响

报告表的批复

广东省国丰民裕农业生态科技有限公司：

你单位报批的《阳春市粪污集中处理中心河口镇年产4万吨商品有机肥项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目拟选址位于阳春市河口镇金堡村委会（红十月农场26场）（中心地理位置为东经111°42'47.838"， 北纬21°54′34.833"）进行生产。项目总投资1100万元，其中环保投资20万元。项目占地面积为3646.87m2，建筑面积为3099m2，主要建筑物为原料区、生产区、发酵区和成品区、包装区等。项目主要从事有机肥制造，预计年产有机肥4万吨。

项目定员6人，其中6人均在项目内就餐，3人在项目内住宿，全年工作300天，每天1班，每班8小时。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市粪污集中处理中心河口镇年产4万吨商品有机肥项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2025〕27号）认为，项目不在工业园内，阳春市自然资源局意见认为该项目用地为设施农用地，作为粪污处置场项目使用，已在阳春市河口镇人民政府办理设施农用地手续，备案号为春设农备（河口）〔2023〕1号，并已在广东省土地管理与决策支持系统和自然资源部设施农业用地监管系统完成上图入库工作（项目编号分别为44178120230815000001、4400002023S028196）。阳春市河口镇人民政府原则同意该项目选址在广东省阳春市河口镇金堡村委会（红十月农场26场）一带。项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目原料区、发酵区通过密闭吸风将恶臭气体吸到生物除臭塔（含干燥设施）+活性炭吸附装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，恶臭排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2恶臭污染物排放标准值；项目油烟废气由烟罩收集并经静电油烟净化器处理后经专用排烟道引至厨房楼顶排放，厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准；项目粉碎、筛分工序产生的粉尘通过采取输送带密闭输送，出口处设置围挡措施处理后，无组织排放；项目包装工序产生的粉尘在厂房内自然沉降，无组织排放；厂界无组织颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值，厂界恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的厨房含油污水经隔油池、生活污水经三级化粪池和一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）工艺用水限值后回用于堆肥发酵工序，不外排；生物除臭塔用水循环使用，不外排；渗滤液回用于发酵后期堆肥过程，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般固废主要是废弃包装袋、自然沉降粉尘、生物除臭塔污泥、废活性炭。其中自然沉降粉尘回用于生产，不外排；废包装材料、生物除臭塔污泥、废活性炭收集后交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2025年6月26日